ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ І КАДАСТРУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для контролю знань з дисципліни геодезія

СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМКОМ

ГЕОДЕЗІЯ КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

м. Камянець-Подільський

2010

ВАРІАНТ 1

| № | Питання | ## Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розміри земного еліпсоїда характеризуються: | - висотою і шириною. - довжинами його великої і малої півосей, а також стискуванням. - розтягуванням і стискуванням. - кривизною поверхні і розтягуванням. - кривизною і радіусом кривизни. |
| 2. | Дно океанів і материки мають: | - простий рельєф. - вкрай складний рельєф, особливо складним є дно океану. - нескладний рельєф, особливо це, відноситься до дна океану. - мають поверхню, близьку до площини. - рівний, спокійний рельєф. |
| 3. | Тіло, утворене поверхнею світового океану в стані спокою і рівноваги і продовжене під материками, утворює фігуру Землі під назвою: | - еліпсоїд. - куля. - соленоїд. - геоїд. - сфероїд. |
| 4. | Основна властивість поверхні геоїда полягає в тому, що: | - на нім потенціал сили тяжіння має одне і теж значення, тобто ця поверхня перпендикулярна до прямовисної лінії і, таким чином, скрізь горизонтальна. - на нім потенціал сили тяжіння закономірно зменшується від екватора до полюсів. - на нім потенціал сили тяжіння закономірно збільшується від екватора до полюсів. - ця поверхня збігається з прямовисною лінією. - потенціал сили тяжіння материків в два рази більше дна океанів. |
| 5. | Геодезія – наука | - що вивчає будову і склад Землі. - що вивчає природу магнітних полів Землі. - що вивчає природу гравітаційних полів Землі. - що вивчає методи визначення фігури, розмірів та гравітаційного поля Землі, зображення її поверхні на планах та картах, а також способах виконання спеціальних вимірів. - що вивчає еволюцію розвитку Землі, як небесного тіла. |
| 6. | Площина, що проходить через центр Землі перпендикулярно до осі обертання, називається: | - центральною площиною. - головною площиною. - площиною земного екватора. - площиною географічного меридіана. - площиною магнітного меридіана. |
| - 7. | Стиснення земного еліпсоїда визначається по формулі: | - α=a−b/а, a і b - довжини великої і малої півосей еліпсоїда. - α=1R, R-радіус кривизни. - α=a/b - α=b/a - α=1−b/a |
| 8. | У географічних координатах довготи можуть відлічуватися: | - від центру Землі на схід і захід. - від північного полюса Землі на південь. - від південного полюса Землі на північ. - від екватора на північ і на південь. - лише на схід від Грінвічського меридіана. |
| 9. | Мережа меридіанів і паралелей, нанесених на земну поверхню, є координатними осями: | - декартової системи координат. - полярної системи координат. - географічної системи координат. - системи плоских прямокутних координат. - системи координат Гельмерта. |
| 10. | Якщо сторона квадрату квадратної палетки рівна 5 мм, а масштаб плану- 1:5000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | - 400м - 100м - 625м - 1м - 2500м |
| 11. | У тому випадку, коли довготи відлічуються на схід і захід від Грінвічського меридіана, вони змінюються: | - від 0 до 180, при цьому східні довготи вважаються додатніми, західні – відємними. - від 0 до 90, при цьому східні довготи вважаються додатніми, західні – відємними. - від 0 до 270, при цьому східні довготи вважаються додатніми, західні – відємними. - від 0 до 90, при цьому західні довготи вважаються додатніми, західні – відємними. - від 0 до 190, при цьому західні довготи вважаються додатніми, західні – відємними. |
| 12. | Якщо сторона квадрату квадратної палетки дорівнює 1 см, а масштаб плану- 1:2000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | - 400м - 100м - 625м - 1м - 2500м |
| 13. | Ординати (y), що отримуються після перенесення початку координат в кожній зоні на захід, прийнято називати: | - умовними. - трансформованими. - комфортними. - відносними. |

| 14 | Лінії перетину площин географічних меридіанів із земною поверхнею називаються: | - евольвентами. - ізобарами. - ізогіпсами. - паралелями. - меридіанами. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Положення точок на сфері в географічній системі координат визначається: | - широтою ( ) і довготою ( ). - кутом і відстанню. - координатами x, в. - висотою над рівнем море. - відстанню відносно екватора. |
| 16 | Положення точки на місцевості в плоскій прямокутній системі координат визначається: | - широтою і довготою . - кутом і відстанню. - координатами x і у. - відстанню відносно екватора і Грінвічського меридіана. - відстанню від північного полюса і висотою відносно рівня моря. |
| 17 | Початком відліку географічних координат є: | - точка перетину осей у і x. - площини екватора і Грінвічського (нульового) меридіана. - центр Землі. - Південний полюс Землі. - Північний полюс Землі. |
| 18 | Під довготою розуміють: | - кут, складений прямовисною лінією визначуваної крапки з площиною екватора. - двогранний кут між площиною Грінвічського (нульового) меридіана і площиною меридіана, що проходить через визначувану точку. - кут відносно напряму на північ. - кут відносно напряму на південь. - кут відносно напряму на схід. |
| 19 | У геодезичній системі плоских прямокутних координат: | - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується вертикально і збігається з напрямом меридіани на північ. - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується горизонтально і збігається з екватором. - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується горизонтально і збігається з паралеллю. - вісь абсцис (вісь x) збігається з великою піввіссю еліпсоїда обертання. - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується вертикально і збігається з напрямом меридіана на південь. |
| 20 | Сутність проекції Гауса-Крюгера полягає в тому, що: | - ділянки земного еліпсоїда послідовно проектують на площині меридіанів. - ділянки земного еліпсоїда послідовно проектують на площину екватора і географічного меридіана. - поверхня еліпсоїда поділяється меридіанними площинами на зони. - ділянки земного еліпсоїда проектуються на площини, дотичні до екватора. - ділянки земного еліпсоїда проектуються на площини, дотичні до полюсів еліпсоїда. |

| 21 | Були встановлені оптимальні розміри зони, яка переноситься із земного еліпсоїда на дотичний циліндр: | - сфероїдний чотирикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6° . - ширина зон подовготі 6° - сфероїдний трикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6° . - сфероїдний чотирикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6° . |
| --- | --- | --- |
| 22 | Перенесена ділянка земного еліпсоїда на дотичний циліндр називається: | - смугою. - сегментом. - фрагментом. - зоною. - вирізкою. |
| 23 | Для того, щоб не мати справи з негативними значеннями ординат (y), в кожній зоні початок координат переноситься на: | - 1000 км. на захід від осьового меридіана зони - 100 км. на захід від осьового меридіана зони. - 1 км. на захід від осьового меридіана зони. - 500 км. на захід від осьового меридіана зони. - 2000 км. на захід від осьового меридіана зони. |
| 24 | Знаки координат точок x в зональній системі прямокутних координат: | - вважаються додатніми на північ від екватора в смузі широт від 0 до 45 і відємними – в смузі широт від 45 до 90 . - вважаються додатніми на південь від екватора в смузі широт від 0 до 45, і відємними – в смузі широт від 45 до 90 . - вважаються додатніми на південь від екватора, відємними – на північ від екватора. - вважаються додатніми на північ від екватора, відємними – на південь від екватора. - вважаються додатніми на південь від екватора в смузі широт від 0 до 50, і відємними - в смузі широт від 50 до 100 |
| 25 | Якщо ординати двох точок відносно осьового меридіана рівні =200км і = -100км, то приведені ординати відповідно будуть: | - y1=1200км. і =900км. - y1=300км. і =0км. - y1=201км. і =-99км. - y1=700км. і =400км. - y1=2200км. і =1900км. |
| 26 | У тому випадку, коли довготи відлічуються лише на схід від Грінвічського меридіана, вони змінюються: | - від 0 до 180, і вважаються східними і західними. - від 0 до 360, і вважаються східними. - від 0 до 90, і вважаються східними і західними. - від 0 до 300, і вважаються східними. - від 0 до 250, і вважаються західними. |
| 27. | Для орієнтування ліній відносно осьового меридіана (осі абсцис прямокутної системи координат) використовуються: | - магнітні азимути. - географічні азимути. - геодезичні азимути. - астрономічні азимути. - кути дирекцій. |

| 28 | Магнітним азимутом А називається: | - горизонтальний кут, що відраховується за годинниковою стрілкою від північного напряму магнітного меридіана до напряму лінії. - горизонтальний кут, що відраховується проти годинниковій стрілці від північного напряму магнітного меридіана до даного напряму. - вертикальний кут, що відраховується вниз від горизонтальної лінії. - вертикальний кут, що відраховується вгору від горизонтальної лінії. - горизонтальний кут, що відраховується за годинниковою стрілкою від північного напряму географічного меридіана до напряму лінії. |
| --- | --- | --- |
| 29 | Магнітна відміна – це: | - розбіжність між вертикальним кутом і магнітним азимутом. - розбіжність між астрономічним і геодезичним азимутами. - розбіжність між астрономічним і географічним азимутами. - розбіжність між магнітним і географічним азимутами орієнтованого напряму. - схильність до намагнічення. |
| 30 | Найкращим способом зображення рельєфу на топографічних картах і планах є: | - спосіб рельєфних ліній. - спосіб контурних ліній. - спосіб опису характеру рельєфу. - спосіб горизонталей, що дозволяє розрізняти його окремі форми і визначати висоту будь-якої точки місцевості. - спосіб тонування по висоті. |
| 31 | Якщо сторона квадрату квадратної палетки рівна 1мм, а масштаб плана- 1:1000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | - 400м - 100м - 625м - 1м - 2500м |
| 32 | Географічним азимутом (А) лінії місцевості називається: | - вертикальний кут, відлічуваний вниз від горизонтальної лінії. - вертикальний кут, відлічуваний вгору від горизонтальної лінії. - горизонтальний кут, відлічуваний за годинниковою стрілкою від північного напряму географічного меридіана до напряму лінії. - горизонтальний кут, відлічуваний за годинниковою стрілкою від північного напряму магнітного меридіана до даного напряму лінії. - горизонтальний кут, відлічуваний проти годинникової стрілки від північного напряму географічного меридіана до напряму лінії. |

| 33 | Кутом дирекції називається кут, відлічуваний: | - по ходу годинникової стрілки від північного напряму лінії, паралельної осі абсцис (осі x в прямокутній системі координат), до даної лінії. - проти ходу годинникової стрілки від північного напряму лінії, паралельної осі абсцис, до даної лінії. - по ходу годинникової стрілки від північного напряму географічного меридіана до напряму лінії. - вниз від горизонтальної лінії. - вгору від горизонтальної лінії. |
| --- | --- | --- |
| 34 | На відміну від азимута А кут дирекції однієї і тієї ж лінії в різних її крапках: | - непостійний. - закономірно змінюється. - залишається постійним. - змінюється пропорційно висотному положенню крапок. - змінюється пропорційно відстані між визначуваними крапками. |
| 35 | Лінії місцевості орієнтують відносно: | - паралелей. - екватора. - південного полюса Землі. - відносно лінії східного напряму. - відносно географічного і магнітного меридіанів. |
| 36 | Зв'язок кутів дирекцій двох ліній з кутом, ув'язненим між ними формулюється таким чином: | - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони, поділеному на кут між сторонами. - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони плюс лівий по ходу горизонтальний кут і плюс (мінус) 180 . - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони. - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони, помноженому на кут між сторонами. - диференціал суми кутів дирекцій двох ліній дорівнює логарифму кута між ними. |
| 37 | Міра зменшення лінії на плані (карті) визначається: | - кратністю. - коефіцієнтом зменшення. - масштабом. - коефіцієнтом стискування. - коефіцієнтом редукування. |
| 38 | Завдання визначення координат точки по координатах вихідної точки, горизонтальній відстані між вихідною і визначуваною точками і куту дирекції цієї лінії носить назву: | - основного завдання геодезії. - директивного завдання геодезії. - завдання детерміації. - прямого геодезичного завдання. - зворотного геодезичного завдання. |

| 39 | Чисельний масштаб плану (карти) виражається: | - числом, в якому чисельник – одиниця, знаменник – число, що показує, в скільки разів горизонтальне прокладення лінії на місцевості S зменшено в порівнянні з його зображенням s на плані. - числом що показує, в скільки разів горизонтальне прокладення лінії на місцевості S зменшено в порівнянні з його зображенням s на плані. - показником диференціальної трансформації ліній місцевості. - відвернутим числом, в якому чисельник – кількість редукувань, знаменник – сама зредукована лінія.. |
| --- | --- | --- |
| 40 | Зближення меридіанів визначається таким чином: | - γ=A+α, де - азимут, -дирекционный кут. - γ=A/α, - γ=A⋅α, - γ=A−α, |
| 41 | Географічний меридіан – це: | - умовна лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову висоту. - умовна лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову географічну довготу. - слід від пересічення площини, що проходить через прямовисну лінію, з поверхнею Землі. - слід від пересічення площини, що проходить через нормаль до поверхні еліпсоїда. - лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову широту. |
| 42 | При визначенні площі квадратною палеткой, її довільно накладають на визначуваний контур на плані і: | - підраховують число цілих квадратів, до них додають половину тих, що частково попали в межі визначуваного контура, далі після множення на площу одного квадрата в масштабі плану - отримують площу. - підраховують число вершин трикутників, що попали в межі визначуваного контура, після множення на масштабний коефіцієнт, отримують площу. - підраховують число крапок, що виявилися усередині контура, потім їх число умножають на масштабний коефіцієнт, в результаті виходить площа в кв. метрах. - підраховують суму відрізань (середніх ліній трапецій) паралельної палетки, що попали в межі визначуваного контура, і після множення цієї суми на відстань між лініями палетки і масштабний коефіцієнт, отримують площу в кв. метрах. - підраховують число п'ятикутників, що попали в межі визначуваного контура, і після множення на масштабний коефіцієнт – отримують площу. |
| 43 | Масштаб 1:5000 означає, що: | - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 5000 км. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 5000 м. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 5000 см. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 500 м. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 5 м. |

| 44 | Відмітною особливістю плану є те, що: | - масштаб плану не є постійним, а змінюється по різних напрямах. - масштаб є постійним у всіх його частинах. - є координатна сітка прямокутної системи координат. - зображення місцевості на плані виконане в масштабі. - на одній половині плану масштаб постійний, на іншій – непостійний. |
| --- | --- | --- |
| 45 | Орієнтувати план або карту на місцевості - це означає: | - розташувати його так, щоб напрями ліній на карті або плані стали паралельними напрямам горизонтальних проекцій відповідних ліній на місцевості. - обернути карту або план на відповідний кут, аби лінії на карті (плані) стали перпендикулярними напрямам ліній на місцевості. - обернути площину плану перпендикулярно місцевості. - розгорнути карту (план) так, щоб вісь x координатної сітки карти (плану) збіглася з напрямом на південь. - розгорнути карту (план) так, щоб вісь x координатної сітки карти (плану) збіглася з напрямом на схід. |
| 46 | При збільшенні крутості сфероїда: | - відстань між горизонталями збільшується. - відстань між горизонталями зменшується. - горизонталі знаходяться на рівних відстанях один від одного. - відстань між горизонталями у вершини більше, в підошви менше. - відстань між горизонталями у вершини менше, в підошви більше. |
| 47 | При аналітичному способі обчислення площ шукана величина (площа) може бути визначена по формулах аналітичної геометрії: | - якщо відомі координати x і у вершин багатокутника (замкнутого полігону), то його площа визначається по формулах: S=0,51nxk(yk+1−yk−1)S=0,51nyk(xk−1−xk+1) де -число вершин багатокутника (полігону); -абсциссы відповідно попередній, даній і подальшій вершин багатокутника; -ординаты тих же вершин. - S=1nxkyk+1yk−1 , S=1nykxk−1xk+1 - S=1nxkyk+1nxk+1yk+1+1nxk−1yk−1 - S=1n(xk+xk−1)(yk+yk−1) - S=1nxk(yk+1−yk−1) |

| 48 | При опуклому сфероїді: | - відстань між горизонталями збільшується. - відстань між горизонталями зменшується. - горизонталі знаходяться на рівних відстанях один від одного. - відстань між горизонталями у вершини більше, в біля основи менша. - відстань між горизонталями у вершини менше, в основі більше. |
| --- | --- | --- |
| 49 | Відстань між сусідніми перетинами рівневих поверхонь називають: | - роздільною здатністю горизонталей. - висотою перетину рельєфу. - шириною перетину рельєфу. - довжиною перетину рельєфу. |
| 50 | При аналітичному способі обчислення площ шукана величина (площа) може бути визначена по формулах геометрії: | - S'=0,5absinα і, де - площі трикутника і чотирикутника; а,b,a і с,d ( -виміряні лінії (сторони) і кути ними утворені. - S'=ab/sinα і - S'=sinα(ab)2 і - S'=(a+b)sinα і - S'=(a+b)α і |
| 51 | При механічному способі визначення площ: | - їх обчислення проводиться по формулах аналітичної геометрії. - їх обчислення проводиться за допомогою точкових палеток. - їх обчислення проводиться за допомогою квадратних полеток. - вона визначається за допомогою полярного планіметра. - їх обчислення проводиться по формулах геометрії. |
| 52 | Якщо сторона квадрата квадратної палетки рівна 5мм, а масштаб плана- 1:2000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | - 400м - 100м - 625м - 1м - 2500м |
| 53 | Різновидом графічного способу визначення площ є: | - визначення площ за допомогою полярного планіметра. - визначення площ за допомогою біполярного планіметра. - визначення площ по формулах аналітичної геометрії. - визначення площ палетками: точковими, квадратними, паралельними (лінійними). |
| 54 | Відстань на карті (плані) між двома сусідніми горизонталями називається: | - роздільною здатністю горизонталей. - закладенням. - висотою перетину рельєфу. - шириною перетину рельєфу. - довжиною перетину рельєфу. |

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ І КАДАСТРУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для контролю знань з дисципліни геодезія

СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМКОМ

ГЕОДЕЗІЯ КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

м. Камянець-Подільський

2010

Варіант 2

| 1. | В реальної (фізичною) поверхні Землі: | - 71% доводиться на дно Морея і океанів і 29% - на сушу. - 29% доводиться на дно Морея і океанів і 71% - на сушу. - 91% доводиться на дно Морея і океанів і 9% - на сушу. - 9% доводиться на дно Морея і океанів і 91% - на сушу. - 50% доводиться на дно Морея і океанів і 50% - на сушу. |
| --- | --- | --- |
| 2. | За загальну фігуру Землі береться тіло: | - обмежене поверхнею рівнинної частини суші. - обмежене поверхнею води океанів, оскільки ця поверхня має просту форму і займає 3/4 поверхні Землі. - абсолютної кулі. - обмежене поверхнею дна на ділянках океану і поверхнею суші в межах материкових ділянок. - обмежене циліндровою поверхнею. |
| 3. | Геодезія – наука | - що вивчає будову і склад Землі. - що вивчає природу магнітних полів Землі. - що вивчає природу гравітаційних полів Землі. - що вивчає форму і розміри Землі або окремих її частин і методи вимірів на Земній поверхні, вироблюваних як з метою відображення її на планах і картах, так і виконання різних завдань інженерної діяльності людини. - що вивчає еволюцію розвитку Землі, як небесного тіла. |
| 4. | З правильних математичних поверхонь щонайближче до поверхні геоїда личить: | - круглоцилиндрическая поверхня. - поверхня кулі. - поверхня еліпсоїда, отриманого від обертання еліпса довкола його малої осі. - конічна поверхня. - сферична поверхня. |
| 5. | У географічних координатах довготи можуть відлічуватися: | - від центру Землі на схід і захід. - від північного полюса Землі на південь. - від південного полюса Землі на північ. - від екватора на північ і на південь. - на схід і захід від Грінвічського меридіана. |
| 6 | Мережа меридіанів і паралелей, нанесених таким чином на земну поверхню, є координатними осями: | - декартової системи координат. - полярної системи координат. - географічної системи координат. - системи плоских прямокутних координат. - системи координат Гельмерта. |
| 7 | Площина, що проходить через прямовисну лінію і вісь обертання Землі, називається: | - площиною земного екватора. - площиною географічного (астрономічного) меридіана. - площиною магнітного меридіана. - площиною гіроскопічного меридіана. - осьовою площиною. |
| 8 | Лінії, утворені при пересіченні площин, що проходять перпендикулярно до осі обертання Землі із земною поверхнею називаються: | - евольвентами. - ізобарами. - изогипсами. - паралелями. - меридіанами. |
| 9 | Широти змінюються: | - від 0 до 180 - від 0 до 360 - від 0 до 90 - від 0 до 270 - від 0 до 300 |
| 10 | Початком відліку географічних координат є: | - точка пересічення осей у і x. - площини екватора і Грінвічського (нульового) меридіана. - центр Землі. - Південний полюс Землі. - Північний полюс Землі. |
| 11 | У геодезичній системі плоских прямокутних координат: | - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується вертикально і збігається з напрямом меридіана на північ. - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується горизонтально і збігається з екватором. - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується горизонтально і збігається з паралеллю. - вісь абсцис (вісь x) збігається з великою піввіссю еліпсоїда обертання. - вісь абсцис (вісь x) на кресленні розташовується вертикально і збігається з напрямом меридіана на південь. |
| 12 | При зображенні на топографічних картах значних територій поверхню еліпсоїда обертання необхідно розвернути в площину – для вирішення цього завдання використовуються: | - додаткові поверхні, що легко розвертаються в площину, наприклад циліндр або конус. - площини меридіанів. - площини земного екватора і географічного меридіана. - додаткові поверхні, наприклад дотичні площини до полюсів еліпсоїда обертання. - набір площин, дотичних до екватора. |
| 13 | Широти відлічуються: | - від центру Землі. - від північного полюса Землі на південь. - від південного полюса Землі на північ. - від екватора на північ (додатні) і на південь (відємні). - на схід і захід від Грінвічського меридіана. |
| 14 | У зональній системі координат: | - за вісь x береться осьовий меридіан, за вісь у -лінія земного екватора. - за вісь x береться зображення земного екватора, за вісь в - осьовий меридіан. - за вісь x береться меридіан, що обмежує зону із заходу, за вісь в –изображение паралелі. - за вісь x береться вісь обертання Землі, за вісь в –изображение паралелі. - за вісь x береться зображення паралелі, за вісь в –ось обертання Землі. |
| 15 | Знаки координат точок у в зональній системі координат: | - вважаються додатніми на захід від осьового меридіана, відємними – на схід від осьового меридіана. - вважаються додатніми на схід від осьового меридіана, відємними – на захід від осьового меридіана. - у південній півкулі – додатніми і, в північній півкулі – відємними. - у північній півкулі – додатніми, в південній півкулі – відємними . - у західній півкулі – додатніми , в східній півкулі – відємними. |
| 16 | Територія України знаходиться в північній півкулі, тому в зональній системі координат: | - координати x всіх точок мають додатнє значення, а координати у можуть бути як позитивними, так і негативними. - координати x всіх точок можуть бути як додатніми, так і відємними, а координати у мають додатнє, значення. - координати x всіх крапок можуть бути як додатніми, так і відємними, а координати в мають негативне значення. - координати x і у всіх точках можуть бути як додатніми, так і відємними. - координати x і у всіх крапок можуть бути лише додатніми. |
| 17 | Географічний меридіан – це: | - умовна лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову висоту. - умовна лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову географічну довготу. - слід від пересічення площини, що проходить через прямовисну лінію, з поверхнею Землі. - слід від пересічення площини, що проходить через нормаль до поверхні еліпсоїда. - лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову широту. |
| 18 | Магнітний меридіан – це: | - лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову довготу. - лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову широту. - слід від пересічення площини, що проходить через прямовисну лінію, з поверхнею Землі. - умовна лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову географічну довготу. - напрям лінії, отриманій в пересіченні площини, проходящей через полюсы магнітної стрілки з горизонтальною площиною. |
| 19 | Під широтою розуміють: | - кут, створений прямовисною лінією визначуваної точки з площиною екватора. - двогранний кут між площиною Грінвічського (нульового) меридіана і площиною меридіана, що проходить через визначувану крапку. - кут відносно напряму на північ. - кут відносно напряму на південь. - кут відносно напряму на схід. |
| 20 | Залежність між географічним А і магнітним А азимутами виражається формулою: | - δ=A⋅A,δ-магнітна відміна. - δ=A/A - δ=A−A - δ=A+A - δ=1−A/A |
| 21 | У розгорнутих в площину зонах застосовується наступна система координат: | - декартова система координат. - полярна система координат. - зональна система прямокутних координат. - кодова система координат. - умовна система плоских прямокутних координат. |
| 22 | Орієнтувати лінію – значить: | - визначити її нахил. - визначити її довжину. - визначити її напрям відносно іншого, прийнятого за початкове. - визначити її положення відносно точки. - визначити її положення відносно спостерігача. |
| 23 | Відмітною особливістю плану є те, що: | - масштаб плану не є постійним, а змінюється по різних напрямах. - масштаб є постійним у всіх його частинах. - є координатна сітка прямокутної системи координат. - зображення місцевості на плані виконане в масштабі. - на одній половині плану масштаб постійний, на іншій – непостійний. |
| 24 | Оскільки кут дирекції однієї і тієї ж лінії в різних її точках залишається постійним, тому прямий і зворотний кути дирекцій відрізняються один від одного на: | - 1800 - 900 - 3600 - 2700 - 450 |
| 25 | Кутом дирекції називається кут, відлічуваний: | - по ходу годинникової стрілки від північного напряму лінії, паралельної осі абсцис (осі x в прямокутній системі координат), до даної лінії. - проти ходу годинникової стрілки від північного напряму лінії, паралельної осі абсцис, до даної лінії. - по ходу годинникової стрілки від північного напряму географічного меридіана до напряму лінії. - вниз від горизонтальної лінії. - вгору від горизонтальної лінії. |
| 26 | Кут в даній точці між її географічним меридіаном і лінією, паралельній осі абсцис (осьовому меридіану), називається: | - межмеридианальным кутом. - зближенням меридіанів. - магнітною відміною. - меридіанальною відміною. - кутом девіації. |
| 27 | Якщо визначений азимут, а також відоме зближення меридіанів в даній точці ( ), то можна обчислити кут ( ) дирекції лінії за формулою: | - α=A−γ - α=A/γ - α=γ/A - α=γA - .α=1/γA |
| 28 | Масштаб 1:2000 означає, що: | - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 2000 м. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 2000 км. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 2 м. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 2000 см. - 1 см на плані відповідає лінії на місцевості, рівній 200 м. |
| 29 | Відмінною особливістю карт є те, що: | - масштаб карт, особливо тих, які містять велику частину поверхні Землі або всю її поверхню, не є постійним, а змінюється по різних напрямах. - масштаб є постійним у всіх її частинах. - у неї є координатна сітка прямокутної системи координат. - у неї є координатна сітка географічної системи координат. - у неї є координатні сітки прямокутної і висотної систем координат. |
| 30 | Орієнтування карт і планів здійснюється по: | - наручному годиннику. - пануючому напряму вітру в даній місцевості. - інтуїтивно. - компасу (бусолі), або по лінії місцевості, нанесеної на карті (вісь шосейної, залізної дороги, вулиця селища і тому подібне). - з використанням біополя людини. |
| 31 | Під рельєфом розуміють: | - сукупність опуклих частин поверхні. - сукупність увігнутих частин поверхні. - рівнинні, плоскі ділянки. - ділянки між ярами. - сукупність нерівностей земної поверхні, різних по контурах, розмірах. |
| 32 | При аналітичному способі обчислення площ шукана величина (площа) може бути визначена по формулах аналітичної геометрії: | - якщо відомі координати x і у вершин багатокутника (замкнутого полігону), то його площа визначається по формулах: S=0,51nxk(yk+1−yk−1)S=0,51nyk(xk−1−xk+1) де -число вершин багатокутника (полігону); -абсциссы відповідно попередній, даній і подальшій вершин багатокутника; -ординати тих же вершин. - S=1nxkyk+1yk−1 , S=1nykxk−1xk+1 - S=1nxkyk+1nxk+1yk+1+1nxk−1yk−1 - S=1n(xk+xk−1)(yk+yk−1) - S=1nxk(yk+1−yk−1) |
| 33 | При увігнутому сфероїді: | - відстань між горизонталями збільшується. - відстань між горизонталями зменшується. - горизонталі знаходяться на рівних відстанях один від одного. - відстань між горизонталями біля вершини більше, в основі менше. - відстань між горизонталями біля вершини менше, в основі більше. |
| 34 | При графічному способі визначення площ: | - їх обчислення проводиться по формулах геометрії. - ділянка плану розбивається на прості фігури (трикутники, прямокутники, трапеції), в кожній з яких вимірюються необхідні елементи для підрахунку площ з подальшим їх підсумовуванням. - їх визначення здійснюється полярним планіметром. - їх обчислення виробляється по формулах. - їх визначення здійснюється біполярним планіметром. |
| 35 | При механічному способі визначення площ: | - їх обчислення виробляється по формулах аналітичної геометрії. - їх обчислення виробляється за допомогою точкових палеток. - їх обчислення виробляється за допомогою квадратних полеток. - вона визначається за допомогою полярного планіметра. - їх обчислення виробляється по формулах геометрії. |
| 36 | Якщо сторона квадрата квадратної палетки рівна 1мм, а масштаб плана- 1:1000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | - 400м - 100м - 625м - 1м - 2500м |
| 37 | При визначенні площі паралельною (лінійною) палеткой, її довільно накладають на визначуваний контур на плані і: | - підраховують число цілих квадратів, до них додають половину тих, що частково попали в межі визначуваного контура, далі після множення на площу одного квадрата в масштабі плану - отримують площу. - підраховують число вершин трикутників, що попали в межі визначуваного контура, після множення на масштабний коефіцієнт, отримують площу. - підраховують число крапок, що виявилися усередині контура, потім їх число умножають на масштабний коефіцієнт, в результаті виходить площа в кв. метрах. - підраховують суму відрізків(середніх ліній трапецій) паралельної палетки, що попали в межі визначуваного контура, і після множення цієї суми на відстань між лініями палетки і масштабний коефіцієнт, отримують площу в кв. метрах. - підраховують число п'ятикутників, що попали в межі визначуваного контура, і після множення на масштабний коефіцієнт – отримують площу. |
| 38 | Якщо сторона квадрата квадратної палетки рівна 1см, а масштаб плана- 1:5000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | - 400м - 100м - 625м - 1м - 2500м |
| 39 | Географічний меридіан – це: | - умовна лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову висоту. - умовна лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову географічну довготу. - слід від пересічення площини, що проходить через прямовисну лінію, з поверхнею Землі. - слід від пересічення площини, що проходить через нормаль до поверхні еліпсоїда. - лінія на поверхні Землі, всі точки якої мають однакову широту. |
| 40 | Завдання визначення кута дирекції і горизонтальної відстані між точками лінії по відомих координатах двох крапок носить назву: | - основного завдання геодезії. - директивного завдання геодезії. - завдання детерміації. - прямого геодезичного завдання. - зворотного геодезичного завдання. |
| 41 | Початком відліку географічних координат є: | - точка пересічення осей у і x. - площини екватора і Грінвічського (нульового) меридіана. - центр Землі. - Південний полюс Землі. - Північний полюс Землі. |
| 42 | Орієнтувати план або карту на місцевості - це означає: | - розташувати їх так, щоб напрями ліній на карті або плані стали паралельними напрямам горизонтальних проекцій відповідних ліній на місцевості. - обернути карту або план на відповідний кут, аби лінії на карті (плані) сталі перпендикулярні напрямам ліній на місцевості. - обернути площину плану перпендикулярно місцевості. - розгорнути карту (план) так, щоб вісь x координатної сітки карти (плану) збіглася з напрямом на південь. - розгорнути карту (план) так, щоб вісь x координатної сітки карти (плану) збіглася з напрямом на схід. |
| 43 | Відстань на карті (плані) між двома послідовними горизонталями називається: | - роздільною здатністю горизонталей. - заставленням. - висотою перетину рельєфу. - шириною перетину рельєфу. - довжиною перетину рельєфу. |
| 44 | Якщо сторона квадрата квадратної палетки дорівнює 1 см, а масштаб плана- 1:2000, то площа одного квадрата такої палетки в масштабі плану буде: | - 400м - 100м - 625м - 1м - 2500м |
| 45 | За загальну фігуру Землі береться тіло: | - обмежене поверхнею рівнинної частини суші. - обмежене поверхнею води океанів, оскільки ця поверхня має просту форму і займає 3/4 поверхні Землі. - абсолютної кулі. - обмежене поверхнею дна на ділянках океану і поверхнею суші в межах материкових ділянок. - обмежене циліндровою поверхнею. |
| 46 | Зв'язок кутів дирекцій двох ліній з кутом, ув'язненим між ними формулюється таким чином: | - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони, поділеному на кут між сторонами. - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони плюс лівий по ходу горизонтальний кут і плюс (мінус) 180 . - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони. - кут дирекції подальшої сторони дорівнює куту дирекції попередньої сторони, помноженому на кут між сторонами. - диференціал суми кутів дирекцій двох ліній дорівнює логарифму кута між ними. |
| 47 | При визначенні площі квадратною палеткой, її довільно накладають на визначуваний контур на плані і: | - підраховують число цілих квадратів, до них додають половину тих, що частково попали в межі визначуваного контура, далі після множення на площу одного квадрата в масштабі плану - отримують площу. - підраховують число вершин трикутників, що попали в межі визначуваного контура, після множення на масштабний коефіцієнт, отримують площу. - підраховують число крапок, що виявилися усередині контура, потім їх число умножають на масштабний коефіцієнт, в результаті виходить площа в кв. метрах. - підраховують суму відрізань (середніх ліній трапецій) паралельної палетки, що попали в межі визначуваного контура, і після множення цієї суми на відстань між лініями палетки і масштабний коефіцієнт, отримують площу в кв. метрах. |
| 48 | Чисельний масштаб плану (карти) виражається: | - числом, в якому чисельник – одиниця, знаменник – число, що показує, в скільки разів горизонтальне прокладення лінії на місцевості S зменшено в порівнянні з його зображенням s на плані. - числом що показує, в скільки разів горизонтальне прокладення лінії на місцевості S зменшено в порівнянні з його зображенням s на плані. - показником диференціальної трансформації ліній місцевості. - відвернутим числом, в якому чисельник – кількість редукувань, знаменник – сама зредукована лінія.. |
| 49 | Магнітна відміна – це: | - розбіжність між вертикальним кутом і магнітним азимутом. - розбіжність між астрономічним і геодезичним азимутами. - розбіжність між астрономічним і географічним азимутами. - розбіжність між магнітним і географічним азимутами орієнтованого напряму. - схильність до намагнічення. |
| 50 | Найкращим способом зображення рельєфу на топографічних картах і планах є: | - спосіб рельєфних ліній. - спосіб контурних ліній. - спосіб опису характеру рельєфу. - спосіб горизонталей, що дозволяє розрізняти його окремі форми і визначати висоту будь-якої точки місцевості. - спосіб тонування по висоті. |
| 51 | Були встановлені оптимальні розміри зони, яка переноситься із земного еліпсоїда на дотичний циліндр: | - сфероїдний чотирикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6° . - ширина зон подовготі 6° - сфероїдний трикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6° . - сфероїдний чотирикутник, обмежений меридіанами з різницею довгот 6° . |
| 52 | Сутність проекції Гауса-Крюгера полягає в тому, що: | - ділянки земного еліпсоїда послідовно проектують на площині меридіанів. - ділянки земного еліпсоїда послідовно проектують на площину екватора і географічного меридіана. - поверхня еліпсоїда поділяється меридіанними площинами на зони. - ділянки земного еліпсоїда проектуються на площини, дотичні до екватора. - ділянки земного еліпсоїда проектуються на площини, дотичні до полюсів еліпсоїда. |
| 53 | Лінії перетину площин географічних меридіанів із земною поверхнею називаються: | - евольвентами. - ізобарами. - ізогіпсами. - паралелями. - меридіанами. |
| 54 | Положення точок на сфері в географічній системі координат визначається: | - широтою ( ) і довготою ( ). - кутом і відстанню. - координатами x, в. - висотою над рівнем море. - відстанню відносно екватора. |